# ZQ610 DMX主控说明书

## 1 系统特点

1、32 级~65536 级灰度控制，软件Gamma 校正处理。

2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、采用RJ－45通讯接口，可以由电脑切换效果，最大通讯距离100米。

4、每台主控可带16台分控，主控与电脑、分控之间用超5类网线连接，最大可带9.8万 像素点。

5、支持主机带分控，也支持电脑软件直接控制分控。

6、支持控制台DMX输入，可以调节灯光的模式、速度、亮度、颜色等功能。

## 2 支持芯片

| 支持芯 | LedVideo 、LedStudio软件对应型号 | 每台分控带载灯数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCS1903 | UCS1903,UCS1903B,UCS1909,UCS1912 | 6144像素 |  |
| UCS1903B | UCS1903,UCS1903B,UCS1909,UCS1912 | 6144像素 |  |
| UCS1909 | UCS1903,UCS1903B,UCS1909,UCS1912 | 6144像素 |  |
| UCS1912 | UCS1903,UCS1903B,UCS1909,UCS1912 | 6144像素 |  |
| UCS2903, | UCS2903, UCS2909, UCS2912 | 6144像素 |  |
| UCS2909 | UCS2903, UCS2909, UCS2912 | 6144像素 |  |
| UCS2912 | UCS2903, UCS2909, UCS2912 | 6144像素 |  |
| WS2811 | WS2811 | 6144像素 |  |
| INK1003 | INK1003 | 6144像素 |  |
| LPD6803 | LPD6803 | 6144像素 |  |
| WS2818 | WS2818 | 6144像素 |  |
| SM16703P | SM16703P | 6144像素 |  |
| P9883 | P9883 | 6144像素 |  |
| LX3203 | LX3203 | 6144像素 |  |
| LX1603 | LX1603 | 6144像素 |  |
| GS8205 | GS8205,GS8206 | 6144像素 |  |
| GS8206 | GS8205,GS8206 | 6144像素 |  |
| UCS512 | UCS512 | 4096像素 |  |
| QED6011 | QED6011/QED3110 | 512像素 |  |
| QED3110 | QED6011/QED3110 | 512像素 |  |
| TM1914A | TM1914A | 6144像素 |  |
| UCS512B3 | UCS512B3 | 6144像素 |  |
| DMX | DMX | 4096像素 |  |

## 3 外观图片

## 4 丝印含义

3.1 按键：

| 按键 | 含义 | 按键功能 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 加 | 增加速度 |
| ▼ | 减 | 降低速度 |
| MODE | 模式键 | 菜单功能进入、或切换节目 |
| SET |  | 保存与退出当前菜单、或切换IC |

3.2  丝印信号：

SD卡插槽

| SD卡插槽 | SD CARD | SD卡插槽 |
| --- | --- | --- |

指示灯、网口

| 指示灯 | POWER | 电源指示灯，电源正常时常亮 | RJ-45网口 | NET1、NET2 | 网络通讯端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STATUS | 状态灯，未插卡或卡读取失败时，该灯闪烁 |  |  |  |

电源

| 交流电源输入口 | AC100V~240V | 交流电源输入 | 电源开关 | ON | 电源打开 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | OFF | 电源关闭 |

512信号输入（DMX512信号）

| 卡农接口 |  |  | RJ45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DAT- | 数据负 |  | DAT- | 数据负 |
|  | DAT+ | 数据正sdu |  | DAT+ | 数据正 |
|  | GND | 地线 |  | GND | 地线 |

## 4 接线方式

## 4.1 主控脱机

## 4.1 主控脱机+DMX控制台

## 4.2 电脑联机

## 5  SD卡文件

控制器效果命名规则

“XX_00.BIN” ---------第1 个效果

“XX_01.BIN” ---------第2 个效果

“XX_02.BIN” ---------第3 个效果

“XX_03.BIN” ---------第4 个效果

注意事项：

将文件拷贝到SD 卡之前，必须先对SD 卡格式化，注意是每次拷贝之前都要格式化。

SD 卡必须要格式化成“FAT“格式。如下图所示。

注意：控制器上的SD 卡不可以热插拔，即每次插拔SD 卡时，必须先断开控制器的电源。

## 6 DMX512控制协议

本控制器占用7个DMX512地址，从起始地址开始往后，7个通道分别如下表所示。

| 总开关 | 红 | 绿 | 蓝 | 总亮度 | 模式 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =0,灯灭 =1,灯亮 | 红色分量亮度 | 绿色分量亮度 | 蓝色分量亮度 | 灯具亮度 | 灯光模式选择 4个值1个节目，64级模式 | 灯光速度选择 16级速度 |

## 8具体参数

8.1 产品规格

| 功能描述 |  | 规格指标 |
| --- | --- | --- |
| 控制器技术参数 | 输入电压（V） | 100V~240V交流电源 |
|  | DMX512输入 | 4个（2个RJ-45，2个卡农头口） DMX512输入信号线：GND、DAT+、DAT- |
|  | RJ-45通迅端子个数 | 2个 (NET1、NET2) |
|  | 故障保护功能 | 提供输出端子短时间短路保护功能 |
|  | 运行环境温度 | -30~85℃，如超过该温度泛围，请采取加热、降温措施 |
|  | 冷却方式 | 自冷式 |
|  | 防护等级 | IP20 |
|  | 功耗 | 5W |
|  | 重量 | 1.5Kg 带外包装 |

8.2 包装清单

| 配件清单 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配件清单 | SD卡 | 1张(1~16GB, FAT 格式, 储存文件：*.BIN) |
|  | 电源输入线 | 1根 |
|  | 4pin 接线端子 | 8个 |
|  | 小起子 | 1个 |
|  | 纸盒 | 1个 |

8.3 产品尺寸

注：尺寸单位为MM

## 9　常见问题处理

| 问题 |  | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 常见问题处理 | 1、视频播放后STATUS 一直在闪烁，并且灯具没有效果输出 | ①灯具IC型号设置不对。 |
|  | 2、视频放后，指示灯STATUS不闪烁 | ①网线没有正确连接。 ②网线或电脑连接不正常。 |
|  | 3、控制器与灯具接上后，灯具频闪，且有效果变化，同时控制器指示灯显示正常。 | ①控制器与灯具之间的地线没有连接。 ②灯具IC型号和实际灯具IC型号不符。 ③灯具的供电电压不足。 |